- BAB I
PENDAHULUAN

  - Latar Belakang

Pada saat ini saat ini energi memiliki peranan penting, dalam pengembangan energi terbarukan, seperti angin, air, dan surya. Dengan adanya energi terbarukan  tersebut maka kita dapat mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil yang semakin berkurang dari tahun ke tahun. (Suprapto & dkk, 2022)

Salah satu energi terbarukan yang ingin diteliti pada penelitian ini adalah energi angin. Angin adalah udara yang bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan lebih rendah. Pergerakan angin inilah yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber energi dengan mengkonversi menjadi energi lainnya. (Jamal, 2019)

Potensi angin di Indonesia pada umumnya memiliki kecepatan angin yang rendah berkisar antara 3 m/s – 7 m/s, sehingga jenis turbin angin vertikal dirasa sangat cocok untukdigunakan pada kondisi kecepatan angin rendah.

Pada umumnya turbin angin yang banyak digunakan yaitu turbin pada sumbu horisontal untuk menghasilkan energi listrik yang besar, tetapi turbin pada sumbu vertikal menjadi alternatif untuk menghasilkan energi listrik. Hal ini dikarenakan pengembangan tentang VAWT (Vertical Axis Wind Turbine) diarahkan pada pembuatan yang ekonomis, seperti VAWT dapat beroperasi pada kecepatan angin yang rendah, dapat dioperasikan pada ketinggian yang mendekati permukaan daratan, dan juga material baling-baling turbin yang tidak mahal. (Salim, 2020)

Maka dari itu muncul konsep pembutan alat yaitu merancang turbin angin savonius dalam skala laboraturium dengan memanfaatkan terowongan angin agar kincir angin multi-stage dapat beroprasi dengan menggunakan metode 3D printing. menggunakan filamen BSI dan PLA dengan jumlah sudu 4 sudu. Variasi filament bertujuan untuk mengetahui pengaruh berat dari sudu terhadap putaran sudu. Sudu ini akan diuji pada wind tunnel dengan variasi kecepatan. Kecepatan angin diatur menjadi 4m/s dan 7 m/s. Hal ini untuk mengetahui kemampuan turbin dalam menghasilkan daya listrik, kecepatan putar, dan Coeficient of Performance (Cp). Oleh karena itu, penelitian ini akan menguji sudu turbin angin Savonius dalam menghasilkan daya listrik, kecepatan putar, dan Coeficient of Performance (Cp).

1.2 Rumusan Masalah

  - Bagaimana efisiensi turbin  angin savonius multi-stage yang menggunakan generator DC dalam mengubah energi angin menjadi energi Listrik pada kecepatan angin 6 m/s dan 7 m/s?

  - Bagimana cara menentukan daya putar turbin angin terbesar pada sudu 4 dengan beban 0,01 dan 0,002 kg ?

  - Bagaimana menentukan daya output generator menggunakan kecepatan angin 6 m/s dan 7m/s dengan memvariasikan beban 0,001 dan 0,002 kg?

- Bagaimana kecepatan angin dan beban pada turbin dapat mempengaruhi efisiensi turbin angin?

- 1.3 Batasan Masalah

  - Turbin angin yang akan digunakan adalah prototype, turbin angin sumbu vertikal milik Laboraatorium Energi Program Studi Teknik Mesin Institut Teknologi Nasional Malang

  - Turbin angin yang akan digunakan ialah savonius, peneliti menggunakan alat 3D printing  dengan menggunakan bahan plastik dengan jumlah 4 sudu, yang Dimana berlokasi di Himpunan Mesin, Program Studi Teknik Mesin S-1 Institut Teknologi Nasional Malang.

  - Tempat dilaksanakannya penelitian skripsi ini dilakukan di Laboratorium Konversi Energi, Program Studi Teknik Mesin, Institut Teknologi Nasional Malang.

  - Pengujian yang akan di lakukan adalah :

- Pengujian turbin savonius empat sudu

- Pengujian kecepatan putar poros (RPM)

- Pengujian daya turbin angin

- Pengujian daya output turbin

- Pengujian efisiensi turbin angin

- Pengujian torsi

  - Variabel yang digunakan meliputi

- Variabel tetap

- Kecepatan angin 6 dan 7 m/s

- Beban 0,01 dab 0,02 kg

- Menggunakan 4 bilah sudu

- Variabel tidak tetap

- Pengukuran torsi

- Pengukuran arus

- Pengukuran daya

- Pengukuran RPM

- Pengukuran tegangan

  - Metode pengujian ini dilakukan dengan cara metode observasi yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti dalam hal ini adalah turbin angin savonius empat sudu dalam menghasilkan daya pada kecepatan angin dan beban tertentu dengan menggunakan wind tunnel.

Pengujian ini di lakukan dengan langkah berikut :

- Menggunakan 4 sudu dengan beban 0,01 kg dengan kecepatan angin 6 m/s

- Menggunakan 4 sudu denagn beban 0,01 kg dengan kecepatan angin 7 m/s

- Menggunakan 4 sudu dengan beban 0,02 kg dengan kecepatan angin 6 m/s

- Menggunakan 4 sudu dengan beban 0,02 kg dengan kecepatan angin 7 m/s

  - Temperatur dianggap tidak mengalami perubahan di karenakan pengujian yang dilakukan di dalam ruangan.

  - Penelitian ini menggunakan Metode Eksperimental dan Metode  Observasi menggunakan metode pengukuran Efisiensi Energi.

- 1.4 Tujuan penelitian

- Untuk mengetahui karakteristik kincir angin savonius multi stage menggunakan generator DC (Direct Current) dalam mengubah energi angin menjadi energi Listrik pada kecepatan angin 6 m/s sampai 7 m/s

- Untuk mengetahui efisiensi putaran turbin menggunkan 4 sudu agar dapat memperoleh hasil yang maksimal dengan menggunkan rumus persamaan daya

- Untuk menentukan Koefisien performa (𝐶𝑝Cp​​) dari rasio daya yang diekstrak oleh turbin terhadap daya kinetik angin yang tersedia. Untuk kincir angin Savonius, ​ biasanya lebih rendah dibandingkan dengan turbin angin horizontal (HAWT) karena desainnya yang lebih sederhana dan efisiensi aerodinamis yang lebih rendah.

- 1.5 Manfaat Penelitian

  - Memanfaatkan energi angin menjadi energi mekanik yang dapat menghasilkan energi Listrik

  - Penelitian dapat membantu mengurangi kebergantungan terhadap energi fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca.

  - Dapat mengurangi dampak lingkungan dari emisi karbon dan Nampak negatif lainya terhadap lingkungan.

  - Minimnya biaya operasional terhadap perawatan serta umur layanan sistem.

  - Implementasi kincir angin muliti-stage dengan motor DC dengan menyediakan sumber energi yang bersih dan terjangkau, terutama di daerah yang terisolasi dari jaringan Listrik utama.

  - Sistematika Penulisan

Sistematis penulisan yang diterapkan untuk pembahasan secara lengkap diwujudkan dalam bentuk skripsi seperti berikut :

 BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematis penulisan.

 BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas tentang teori-teori, refrensi-refrensi untuk acuan dan landasan dalam perancangan, proses pembuatan dan pembahasan dalam skripsi.

 BAB III RANCANGAN PENELITIAN

Pada bab ini menerangkan tentang lokasi penelitian, alat dan bahan penelitian, data penelitian dan hal-hal lain yang berhubungan dengan proses penyusunan skripsi.

 BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang hasil pengujian alat yang telah dibuat dan dilakukan perancanaan serta dapat dianalisa output yang dihasilkan dari simulasi perancangan PTTPH.

 BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penuli skripsi.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN