BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

- 5.1.Kesimpulan

Dari data pengujian yang dilakukan pada Turbin Angin Vertikal Savonius yang bertipe-U, meninjau dari hasil pengolahan data dan analisa yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pengujian turbin angin savonius yang didapatkan kecepatan putar turbin dengan range 4 dengan kecepatan angin 6 m/s, dan 7 m/s, dengan pembebanan menggunakan prony brake sebesar 0,02 dan 0,01 kg pada pengujian ini memperoleh nilai kecepatan putar turbin tertinggi sebesar 427 rpm dengan keceptan angin 7 m/s dan beban 0,01 kg, dan nilai kecepatan angin putar terrendah sebesar 305 rpm.

- Hasil daya turbin angin terbesar pada sudu 4 yaitu dengan nilai 0,1198 Watt pada kecepatan angin 7 m/s. Nilai pembebanan prony brake pada pengujian ini juga di tetapkan pada nilai 0,02 dan 0,01 kg pada pengujian sudu, sehingga torsi dari turbin juga tetap yaitu sebesar 0,00319 dan 0,00159 Nm. Sehingga nilai daya bergantung pada kecepatan putar dari turbin.

- Hasil dari daya output generator yaitu, bahwa semakin besar nilai kecepatan turbin turbin maka semakin besar daya output dari generator, nilai daya tertinggi yang didapatkan yaitu sebesar 7,08 Watt pada kecepatan 7 m/s dengan beban 0,01kg.sedangkan nilai yang terendah dapatkan pada beban 0,02 dan 0,01 dengan kecepatan angin 6 m/s yaitu 0 Watt.

- Nilai efisiensi turbin angin dapat diketahui pada pengujian nilai kecepatan angin di tetapkan sebesar 6 m/s, dengan beban 0,02 kg, sehingga daya angin sebagai input daya untuk memutar turbin memiliki nilai yang ditetapkan yaitu sebesar 1,611 Watt. Sedangkan pengujian nilai kecepatan angin di tetapkan sebesar 6 m/s, dengan beban 0,01 kg, sehingga daya angin sebagai input daya untuk memutar turbin memiliki nilai yang ditetapkan yaitu sebesar 0,682 Watt. Nilai efisiensi merupakan persentase perbandingan antara daya output (daya turbin angin) dan daya input (daya angin),ketika nilai daya input bernilai.

- tetap, maka perubahan nilai efisiensi bergantung pada nilai daya output/daya turbin angin, Maka nilai efisiensi tertinggi sebesar 1,611 pada kecepatan angin 6 m/s dengan beban 0,02 kg.

Dari data hasil pengujian dan pengolahan yang dihasilkan, meliputi Kecepatan putar turbin angin, daya turbin angin, Daya generator turbin angin, dan Efisiensi turbin angin hasilnya berbanding lurus, oleh sebab itu semakin tinggi nilai sudu maka kecepatan putar turbin, daya turbin, daya generator, efisiensi juga semakin tinggi.

- 5.2. Saran

Berdasarkan data dan analisa dari hasil pengujian serta kesimpulan dalam penelitian ini, maka saran penulis yaitu:

  - pada turbin yang telah di buat memiliki dimensi ukuran yang sangat kecil, oleh sebab itu banyak angin yang terbuang di karenakan ukuran pada wind tunnel dan turbin angin sangat berbeda.

  - Pada as rotor mengalami sedikit kebengkokan menyebabkan putaran pada prony brake tidak stabil dan bisa menyebabkan torsi yang di dapatkan tidaklah sesuai.

  - Pengunaan generator DC harus di sesuaikan dengan putaran yang dihasilkan pada turbin yaitu bisa menghasilkan/mendapatkan  daya pada rpm dengan putaran terendah.